目录

摘要	0

第1章	前言	1

1.1	项目背景	1

1.2 目的意义	1

第2章 主要任务	1

2.1 项目概述	1

2.2 需求分析	2

2.2.1 功能需求分析	2

2.2.2 性能需求分析	2

2.2.3 硬件需求分析	2

第3章 总体设计	3

3.1 功能设计	3

3.2 界面设计	3

3.3 硬件设计	4

第4章 详细设计	.5

4.1 整体思路	5

4.2 实验线路设计	7

4.3 软件设计	8

4.3.1 程序结构设计	8

4.3.2 完整编译程序	8

第5章 遇到的问题与解决方法	18

5.1 键盘抖动与误触发问题	18

5.2 程序结构混乱	19

5.3 数码管显示闪烁问题	19

第6章 总结	21

6.1 技术收获	21

6.2 不足与改进	21

6.3 结语	21

参考文献	22

# 摘要

本课程设计基于80X86微机系统，利用8255并行接口芯片和8254定时/计数器，设计并实现了一个音乐盒系统。系统能够显示乐曲菜单，通过键盘选择三首乐曲中的任意一首进行播放，并可在演奏过程中选择播放其他乐曲、返回开始界面或退出。系统采用汇编语言编写，实现了对8255和8254的编程控制，以及键盘扫描、数码管动态显示和音频输出等功能。通过本项目，加深了对汇编语言和接口技术的理解，提高了综合运用知识解决实际问题的能力。

关键词：80X86；8255；8254；音乐盒；汇编语言

- 前言

  - 项目背景

《汇编语言与接口技术》是计算机专业重要的专业基础课程，涉及计算机底层硬件控制和接口技术应用。80X86微机系统作为经典的微机实验平台，集成了多种可编程接口芯片，如8255并行接口、8254定时/计数器等。通过设计实现具体的应用系统，可以加深对这些接口芯片工作原理的理解，掌握汇编语言在硬件控制中的编程方法。

本项目选择音乐盒系统作为设计目标，原因在于：1) 音乐盒系统功能完整，涵盖了输入、输出、定时等多个接口技术应用场景；2) 系统具有一定的复杂性，需要综合运用多种接口芯片协同工作；3) 音乐盒具有明确的用户交互需求，便于功能验证和效果展示。

## 1.2 目的意义

本次三级项目的实施旨在实现以下教学目标：

技术能力提升：通过实际项目开发，深入理解80X86汇编语言的编程方法，掌握8255、8254等接口芯片的初始化、编程和控制技术，培养硬件接口综合应用能力。

实践能力培养：通过从需求分析、方案设计、硬件连接、软件编程到系统调试的完整开发过程，培养学生解决实际工程问题的能力。

团队协作能力：通过小组合作完成项目，培养学生沟通协调、任务分配、协同工作的能力，体验软件工程开发流程。

文档撰写能力：通过撰写项目报告和答辩汇报，提高技术文档编写和口头表达能力，为今后从事科研和工程开发工作打下基础。

# 第2章 主要任务

2.1 项目概述

本项目需要设计并实现一个基于80X86微机系统的音乐盒，具体要求如下。

显示功能：开机后在6位数码管上显示乐曲菜单（显示数字1、2、3）和作者信息（显示字母A、U）。

乐曲选择：通过4×4键盘的数字键1、2、3选择对应乐曲进行播放。并显示当前播放歌曲序号和名称。

返回界面：通过4×4键盘按键4实现返回开始菜单界面。

退出功能：通过4×4键盘按键Q（设计为5键）实现程序退出。

中断功能：在乐曲播放过程中，用户可以随时按下其他按键中断当前播放，而选择其他乐曲或退出程序。

音频输出：使用8254产生频率可调的方波信号，驱动扬声器播放三首预设乐曲。

## 2.2 需求分析

### 2.2.1 功能需求分析

表2-1 功能需求分析表

| 功能模块 | 具体需求 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 显示模块 | 动态显示6位字符 | 8255控制数码管位选和段选 |
| 输入模块 | 4×4键盘扫描 | 8255 C口连接键盘矩阵 |
| 音频模块 | 产生指定频率音频 | 8254计数器0产生方波 |
| 控制模块 | 协调各模块工作 | 汇编程序主循环 |

### 2.2.1 性能需求分析

响应时间：按键响应时间≤100ms

音频精度：音符频率误差≤2%

显示效果：无闪烁，字符清晰可辨

系统稳定性：连续运行30分钟无异常

### 2.2.1 硬件需求分析

表2-2 硬件需求分析表

| 硬件设备 | 型号/参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 80X86微机实验箱 | TD-PITE | 核心控制平台 |
| 8255并行接口芯片 | Intel 8255 | 键盘和显示控制 |
| 8254定时/计数器 | Intel 8254 | 音频信号生成 |
| 数码管 | 6位共阴极 | 信息显示 |
| 4×4矩阵键盘 | 标准键盘 | 用户输入 |
| 扬声器 | 8Ω/0.5W | 音频输出 |

# 第3章 总体设计

3.1 功能设计

系统采用模块化设计思想，划分为四个主要功能模块：

显示控制模块：控制6位数码管动态显示。通过8255 A口控制位选，B口控制段选实现。

键盘输入模块：检测4×4键盘按键。8255 C口连接键盘矩阵，并让程序逐行扫描检测列信号。

音频生成模块：产生指定频率的音频信号。使8254的计数器0工作在方式3，计数初值=1MHz/音符频率。

主控模块：协调各模块工作，处理菜单、播放、中断等状态。

3.2 界面设计

显示界面布局

数码管位置：  1     2     3     4     5     6

初始显示：  [1]   [2]   [3]   [A]   [U]   [ ]

播放显示：  [3]   [C]   [A]   [N]   [O]   [ ]  (播放第三首,曲名为卡农)

键盘布局映射：

4×4键盘物理布局如下

行0: 1  2  3  4

行1: 5  6  7  8

:

功能映射：

1 → 选择第一首乐曲

2 → 选择第二首乐曲

3 → 选择第三首乐曲

4 → 回到开始界面

5 → 退出程序

其他键 → 无效

## 3.3 硬件设计

8255接口设计

端口地址：

A口：0600H（数码管位选）

B口：0602H（数码管段选）

C口：0604H（键盘接口）

控制口：0606H（工作方式设置）

工作方式：方式0，A口、B口输出，C口高4位输出，低4位输入

8254接口设计

端口地址：

计数器0：06C0H（音频输出）

计数器1：06C2H（备用）

计数器2：06C4H（备用）

控制口：06C6H（工作方式设置）

工作方式：计数器0工作在方式3（方波发生器）

# 第4章 详细设计

4.1 整体思路

图4-1 系统流程图

1.系统启动，软硬件环境初始化。

系统上电启动后，首先完成核心硬件与软件环境的初始化配置，为后续功能运行奠定基础。

数据段初始化：将数据段寄存器 DS 指向自定义 DATA 段，建立对显示码表（DTABLE）、三首歌曲的频率表（FREQ_LIST1-3）、时间表（TIME_LIST1-3）等数据的寻址映射。

8255 并行接口配置：向 8255 控制寄存器（MY8255_CON）写入控制字 81H，配置 A 口为输出模式（用于键盘列扫描、数码管位选控制），B 口为输出模式（用于数码管段选控制），C 口低 4 位为输入模式（用于读取键盘行状态）。

8254 定时器配置：向 8254 控制寄存器（MY8254_MODE）写入控制字 36H，配置计数器 0 为方式 3（方波发生器模式）、二进制计数、先写低字节后写高字节，用于生成音频方波信号。

显示缓冲区初始化： 3000H-3005H 为 6 位数码管显示缓冲区

- 显示开始菜单

在代码段的主程序中，首先调用8255与8254初始化的子程序，向内部写好控制字。

再向显示缓冲区写入 “1、2、3、A、U、空白” 对应的码表索引，并调用显示子程序DIS，通过 8255 的 A 口（位选）和 B 口（段选）输出信号，驱动数码管显示初始字符。

- 4X4矩阵键盘输入

用户通过 4×4 矩阵键盘发起操作指令，核心用于选择播放指定歌曲、返回菜单或退出程序。系统通过 8255 芯片实现键盘扫描：以 A 口输出列扫描信号、C 口低 4 位读取行状态，逐行对 1-5 号按键进行精准检测，其余按键判定为无效按键，不予处理。

3. 按键触发行/列电平变化

当用户按下某一有效按键（1-5 号）时，对应列线被 8255 A 口拉低（如按键 1 对应列 0 输出 0FEH），C 口低 4 位读取行状态时，L1 行（PC0）电平由高变低；若未按下按键，所有行线保持高电平，以此判定按键的触发状态。

4. 8255 并行 I/O 单元的信号交互

8255 作为核心 I/O 中介，完成键盘扫描与显示控制的信号传输：

键盘扫描：A 口逐列输出低电平（列 0-3 依次输出 0FEH、0FDH、0FBH、0F7H），逐行激活列扫描；C 口低 4 位实时读取行电平状态。通过TEST测试某一位的电平高低，确定被按下的按键位置。

显示控制：A 口输出数码管位选信号（依次选中 6 位数码管），B 口输出对应字符的段码信号，通过动态扫描实现数码管稳定显示。

5. 系统总线的数据传输

8255芯片通过系统总线将检测到的按键信息传递给CPU。

6. CPU 处理按键信息

CPU 接收 8255 传输的电平信号后，完成按键解析、防抖验证与功能分支执行：

防抖处理：对粗扫检测到的按键信号，执行两次通用延时（DALLY 子程序），排除机械抖动导致的误触发，确认有效按键后进入精准扫描。

按键解析与分支：

若为按键 0/1/2：更新显示缓冲区（分别显示 “1HLSON、2LAOHU、3CANON”），加载对应歌曲的频率表（FREQ_LIST1-3）和时间表（TIME_LIST1-3）指针，准备执行音乐播放逻辑,执行完毕后跳转到最后指令，回到主循环MAIN_LOOP，继续循环键盘扫描，等待下一次用户的4*4按键输入；

若为按键 3：向MY8254_COUNT0重新写入控制字，将计数器0初值设为0，立刻停止发声。然后跳转到最初显示开始菜单的程序，让数码管恢复菜单显示，根据后续程序等待用户的按键输入。

若为按键 4：执行 DOS 退出指令（INT 21H），触发程序终止；

若为非 0-4 按键：视为无效输入，不予处理，并继续循环检测键盘输入。

播放中中断处理：音乐播放过程中，在歌曲专用延时子程序DALLY SONG中调用一次按键检测子程序，即每播放一个音符就会扫描一遍键盘是否存在新的按键输入，实现CPU实时监测按键输入。若检测到有效按键，立即终止当前音乐播放，并重新解析按键并执行对应功能。

7. CPU计算计数初值

对于音乐播放，我们连线选择的是CLK0，因此计算使用1MHz。计数初值=1MHz / 目标频率，从对应频率表（FREQ_LIST1-3）中取出当前需要播放的音符频率作为目标频率，CPU计算对应音调的8254计数器初值。最后将计数初值写入8254计数器0，依据控制字，先写低字节，再写高字节。

8. 8254定时生成频率方波

8254的控制字设置其工作方式为方式3（方波发生器），因此8254会根据写入的计数初值生成对应的频率方波，通过系统时钟（CLK0）控制频率。

10. 扬声器输出

计数器0产生的方波信号通过扬声器输出，播放音乐。生成的频率方波信号送到扬声器，转换成声音输出。

11. 结束

只有当用户选择按键4执行停机指令或因外部因素断电后，程序才会停止并退出。否则程序将一直处于运行当前指令并等待用户按键输入的状态。

4.2 实验线路设计

图4-2 实验线路设计图

4.3 软件设计

4.3.1 程序结构设计

图4-3 程序结构设计图

4.3.2 完整编译程序

- ============================================

- ; 8255 端口地址

- ; ============================================

- MY8255_A     EQU 0600H       ; 端口A地址

- MY8255_B     EQU 0602H       ; 端口B地址

- MY8255_C     EQU 0604H       ; 端口C地址

- MY8255_CON   EQU 0606H       ; 控制寄存器地址

- ; ============================================

- ; 8254定时器端口地址

- ; ============================================

- IOY0         EQU   06C0H

- MY8254_COUNT0 EQU  IOY0 + 00H   ; 8254计数器0端口地址

- MY8254_COUNT1 EQU  IOY0 + 02H   ; 8254计数器1端口地址

- MY8254_COUNT2 EQU  IOY0 + 04H   ; 8254计数器2端口地址

- MY8254_MODE   EQU  IOY0 + 06H   ; 8254控制寄存器端口地址

- ; ============================================

- ; 堆栈段

- ; ============================================

- SSTACK SEGMENT STACK

- DW 16 DUP(?)

- SSTACK ENDS

- ; ============================================

- ; 数据段（段选码表、频率表、时间表）

- ; ============================================

- DATA SEGMENT

- DTABLE DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H  ; 0-7

- DB 7FH, 6FH, 77H, 7CH, 39H, 5EH, 79H, 71H  ; 8-F

- DB 73H,38H,77H,3EH,39H,37H,7CH,5EH,76H,38H

- ; P(16), L(17), A(18), U(19), C(20), N(21), B(22), D(23), H(24), L(25)

- DB 00H  ; 空白(26)

- ; 频率表（Hz） - 控制音高

- FREQ_LIST1 DW 371,495,495,495,624,556,495,556,624

- DW 495,495,624,742,833,833,833,742,624

- DW 624,495,556,495,556,624,495,416,416,371

- DW 495,833,742,624,624,495,556,495,556,833

- DW 742,624,624,742,833,990,742,624,624,495

- DW 556,495,556,624,495,416,416,371,495,0   ; 0作为结束标志

- ; 时间表（相对时长） - 控制节拍

- TIME_LIST1 DB 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4

- DB 6, 2, 4, 4, 12, 1, 3, 6, 2

- DB 4, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4

- DB 12, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4

- DB 6, 2, 4, 4, 12, 4, 6, 2, 4, 4

- DB 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4, 12

- FREQ_LIST2 DW 262,294,330,262,262,294,330,262

- DW 330,349,392,392,330,349,392,392

- DW 392,440,392,349,330,262,392,440

- DW 392,349,330,262,294,196,262,262

- DW 294,196,262,0    ; 0表示结束

- TIME_LIST2 DB 2,2,2,2,2,2,2,2

- DB 2,2,3,2,2,2

- DB 4,2,2,2,2,2,2,2           一

- DB 2,2,2,2,2,2,2,2

- DB 3,2,2

- FREQ_LIST4 DW 784,659,698,784,659,698

- DW 784,392,440,494,524,587,659,698

- DW 659,524,587,659,330,349 ;

- DW 392,440,392,349,392,330,349,392

- DW 349,440,392,349,330,294

- DW 330,294,262,294,330,349,392,440

- DW 349,440,392,440,494,524,392,440,494,524

- DW 587,659,698,784,0

- TIME_LIST4 DB 4,2,2,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2

- DB 4,2,2,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2

- DB 4,2,2,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2

- DB 4,2,2,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2

- DATA ENDS

- ; ============================================

- ; 代码段

- ; ============================================

- CODE SEGMENT

- ASSUME CS:CODE, DS:DATA

- ; ============================================

- ; ============================================

- PLAYSONG PROC

- ; 保存寄存器，避免破坏原有程序的寄存器值

- PUSH AX

- PUSH BX

- PUSH CX

- PUSH DX

- PUSH SI

- PUSH DI

- PLAY:

- ; 计算计数初值：1MHz / 目标频率（DX:AX = 0F4240H = 1MHz）

- MOV DX, 0FH

- MOV AX, 4240H

- DIV WORD PTR [SI]     ; DX:AX / 频率值 = 计数初值（存于AX）

- ; 将计数初值写入8254计数器0（先低字节，后高字节）

- MOV DX, MY8254_COUNT0

- OUT DX, AL            ; 写入低字节

- MOV AL, AH

- OUT DX, AL            ; 写入高字节

- ; 根据时间表延时

- MOV DL, [DI]          ; 获取当前音符持续时间

- CALL DALLY_SONG       ; 调用歌曲专用延时（避免与原有DALLY冲突）

- CMP BH, 01H           ; 检测是否有按键按下（BH=1表示有按键）

- JE  KEY_SCAN_FROM_SONG; 有按键则跳转到公共按键扫描入口

- ; 照搬：移动指针到下一个音符

- ADD SI, 2             ; 频率表每个元素占2字节

- INC DI                ; 时间表每个元素占1字节

- CMP WORD PTR [SI], 0

- JE PLAY_END           ; 频率为0（曲末），跳转结束播放

- JMP PLAY            ; 播放下一个音符

- ; 播放结束，恢复寄存器并返回

- PLAY_END:

- ; 关闭发声：将计数器0初值设为0，停止发声

- MOV DX, MY8254_COUNT0

- MOV AL, 00H

- OUT DX, AL

- MOV AL, 00H

- OUT DX, AL

- ; 恢复寄存器

- POP DI

- POP SI

- POP DX

- POP CX

- POP BX

- POP AX

- RET

- PLAYSONG ENDP

- ; ============================================

- ; 歌曲专用延时子程序

- ; ============================================

- DALLY_SONG PROC

- MOV BH, 00H           ; 初始化按键标记（0=无按键，1=有按键）

- D0:

- MOV CX, 0009H         ; 外层循环计数

- D1:

- MOV AX, 00F0H         ; 内层循环计数

- D2:

- DEC AX

- JNZ D2                ; 内层循环

- ; 原有按键检测逻辑

- CALL CCSCAN           ; 调用原有按键扫描子程序，检测是否有按键按下

- JNZ DALLY_EXIT_KEY    ; 若有按键，跳转到标记设置

- CALL DIS

- LOOP D1               ; 外层循环（原有代码不变）

- DEC DL

- JNZ D0                ; 延时倍数循环（原有代码不变）

- JMP DALLY_EXIT_NORMAL ; 新增：正常延时结束，直接退出

- ; 有按键时，设置标记并退出

- DALLY_EXIT_KEY:

- MOV BH, 01H           ; 标记：有按键（1）

- DALLY_EXIT_NORMAL:        ; 正常结束入口

- RET

- DALLY_SONG ENDP

- ; ============================================

- ; 公共按键扫描入口

- ; ============================================

- KEY_SCAN_FROM_SONG:

- ; 终止当前歌曲发声

- MOV DX, MY8254_COUNT0

- MOV AL, 00H

- OUT DX, AL

- MOV AL, 00H

- OUT DX, AL

- ; 恢复寄存器

- POP DI

- POP SI

- POP DX

- POP CX

- POP BX

- POP AX

- ; 跳转复用INK2逻辑（CCSCAN行检测+列扫描+按键识别）

- JMP INK2

- ; ============================================

- ; 主程序

- ; ============================================

- START:

- MOV AX, DATA

- MOV DS, AX

- ; 初始化显示缓冲区：123AU空白

- MENU:MOV SI, 3000H

- MOV AL, 01

- MOV [SI], AL      ; 1

- MOV AL, 02

- MOV [SI+1], AL    ; 2

- MOV AL, 03

- MOV [SI+2], AL    ; 3

- MOV AL, 18

- MOV [SI+3], AL    ; A

- MOV AL, 19

- MOV [SI+4], AL    ; U

- MOV AL, 26

- MOV [SI+5], AL    ; 空白

- MOV DI, 3005H

- ; 8255初始化

- MOV DX, MY8255_CON

- MOV AL, 81H

- OUT DX, AL

- ; 8254初始化（计数器0，方式3，二进制计数）

- MOV DX, MY8254_MODE

- MOV AL, 36H

- OUT DX, AL

- MAIN_LOOP:

- CALL DIS

- CALL CLEAR

- CALL CCSCAN

- JNZ INK1

- JMP MAIN_LOOP

- INK1:

- CALL DIS

- CALL DALLY

- CALL DALLY

- CALL CLEAR

- CALL CCSCAN

- JNZ INK2

- JMP MAIN_LOOP

- INK2:

- ; 扫描列0（对应按键0）

- MOV AL, 0FEH      ; 列0低电平（11111110B）

- MOV DX, MY8255_A

- OUT DX, AL

- ; 读取行状态

- MOV DX, MY8255_C

- IN AL, DX

- ; 检测L1行（PC0，bit0）

- TEST AL, 01H

- JZ  KEY_0  ; L1行有按键（对应按键0），跳转处理

- TEST AL,02H

- JZ  KEY_4

- ; 扫描列1（对应按键1）

- MOV AL, 0FDH      ; 列1低电平（11111101B）

- MOV DX, MY8255_A

- OUT DX, AL

- MOV DX, MY8255_C

- IN AL, DX

- TEST AL, 01H

- JZ  KEY_1         ; L1行有按键（对应按键1），跳转处理

- ; 扫描列2（对应按键2）

- MOV AL, 0FBH      ; 列2低电平（11111011B）

- MOV DX, MY8255_A

- OUT DX, AL

- MOV DX, MY8255_C

- IN AL, DX

- TEST AL, 01H

- JZ  KEY_2         ; L1行有按键（对应按键2），跳转处理

- ; 扫描列3（对应按键3）

- MOV AL, 0F7H      ; 列3低电平（11110111B）

- MOV DX, MY8255_A

- OUT DX, AL

- MOV DX, MY8255_C

- IN AL, DX

- TEST AL, 01H

- JNZ SKIP_KEY3

- JMP  KEY_3         ; L1行有按键（对应按键3），跳转处理

- SKIP_KEY3:

- ; 若以上列都无按键（非0-4按键），直接返回主循环

- JMP KEY_ERROR

- ; ============================================

- ; 按键0-4处理

- ; ============================================

- ; 按键0：1HLSO + PLAYSONG_1

- KEY_0:

- ; 等待按键释放（避免重复触发）

- CALL WAIT_RELEASE_SIMPLE

- ; 修改显示缓冲区

- MOV SI, 3000H

- MOV AL, 01       ; 1

- MOV [SI], AL

- MOV AL, 24       ; H

- MOV [SI+1], AL

- MOV AL, 25       ; L

- MOV [SI+2], AL

- MOV AL, 05       ; S

- MOV [SI+3], AL

- MOV AL, 00       ; O

- MOV [SI+4], AL

- MOV AL, 21

- MOV [SI+5], AL

- MOV SI, OFFSET FREQ_LIST1  ; 频率表指针

- MOV DI, OFFSET TIME_LIST1  ; 时间表指针

- CALL PLAYSONG   ;播放歌曲

- JMP KEY_ERROR

- ; 按键4：退出程序

- KEY_4:

- CALL WAIT_RELEASE_SIMPLE

- MOV AH, 4CH       ; DOS退出指令

- INT 21H

- ; 按键1：2LAOHU + PLAYSONG_2

- KEY_1:

- CALL WAIT_RELEASE_SIMPLE

- MOV SI, 3000H

- MOV AL, 02       ; 2

- MOV [SI], AL

- MOV AL, 25       ; L

- MOV [SI+1], AL

- MOV AL, 18       ; A

- MOV [SI+2], AL

- MOV AL, 00       ; O

- MOV [SI+3], AL

- MOV AL, 24       ; H

- MOV [SI+4], AL

- MOV AL, 19       ; U

- MOV [SI+5], AL

- MOV SI, OFFSET FREQ_LIST2  ; 频率表指针

- MOV DI, OFFSET TIME_LIST2  ; 时间表指针

- CALL PLAYSONG

- JMP KEY_ERROR

- ; 按键2：3CANO + PLAYSONG_3

- KEY_2:

- CALL WAIT_RELEASE_SIMPLE

- MOV SI, 3000H

- MOV AL, 03       ; 3

- MOV [SI], AL

- MOV AL, 20       ; C

- MOV [SI+1], AL

- MOV AL, 18       ; A

- MOV [SI+2], AL

- MOV AL, 21       ; N

- MOV [SI+3], AL

- MOV [SI+5], AL

- MOV AL, 00       ; O

- MOV [SI+4], AL

- MOV SI, OFFSET FREQ_LIST4  ; 频率表指针

- MOV DI, OFFSET TIME_LIST4  ; 时间表指针

- CALL PLAYSONG

- JMP KEY_ERROR

- KEY_3:

- ; 关闭发声

- MOV DX, MY8254_COUNT0

- MOV AL, 00H

- OUT DX, AL

- MOV AL, 00H

- OUT DX, AL

- JMP  MENU

- ; ============================================

- ; 等待按键释放子程序

- ; ============================================

- WAIT_RELEASE_SIMPLE PROC

- WAIT_LOOP:

- CALL DIS

- CALL CLEAR

- CALL CCSCAN

- JNZ WAIT_LOOP

- RET

- WAIT_RELEASE_SIMPLE ENDP

- ; ============================================

- KEY_ERROR:

- JMP MAIN_LOOP

- ; ============================================

- ; 键盘扫描子程序

- ; ============================================

- CCSCAN PROC

- PUSH DX

- MOV AL, 00H

- MOV DX, MY8255_A

- OUT DX, AL

- MOV DX, MY8255_C

- IN AL, DX

- NOT AL

- AND AL, 0FH

- POP DX

- RET

- CCSCAN ENDP

- CLEAR PROC

- MOV DX, MY8255_B

- MOV AL, 00H

- OUT DX, AL

- RET

- CLEAR ENDP

- DIS PROC

- PUSH AX

- PUSH DX

- PUSH BX

- PUSH SI

- MOV SI, 3005H

- MOV DL, 0DFH

- MOV AL, DL

- AGAIN:

- PUSH DX

- MOV DX, MY8255_A

- OUT DX, AL

- MOV AL, [SI]

- MOV BX, OFFSET DTABLE

- AND AX, 00FFH

- ADD BX, AX

- MOV AL, [BX]

- MOV DX, MY8255_B

- OUT DX, AL

- CALL DALLY

- DEC SI

- POP DX

- MOV AL, DL

- TEST AL, 01H

- JZ DIS_END

- ROR AL, 1

- MOV DL, AL

- JMP AGAIN

- DIS_END:

- POP SI

- POP BX

- POP DX

- POP AX

- RET

- DIS ENDP

- DALLY PROC

- PUSH CX

- MOV CX, 0006H

- DELAY_OUTER:

- MOV AX, 009FH

- DELAY_INNER:

- DEC AX

- JNZ DELAY_INNER

- LOOP DELAY_OUTER

- POP CX

- RET

- DALLY ENDP

- PUTBUF PROC

- MOV SI, DI

- MOV [SI], AL

- DEC DI

- CMP DI, 2FFFH

- JNZ EXIT_PUTBUF

- MOV DI, 3005H

- EXIT_PUTBUF:

- RET

- PUTBUF ENDP

- CODE ENDS

- END START

# 第5章 遇到的问题与解决方法

5.1 键盘抖动与误触发问题

键盘经常出现一次按键被识别为多次的情况，特别是在演奏过程中中断检查时。

原因分析：1）机械键盘存在物理抖动现象。2）扫描频率过高，在按键稳定前多次检测

解决方案：

1）增加消抖延时：在检测到按键后增加延时，并再次检测

INK1:	CALL DIS

CALL DALLY

CALL DALLY

CALL CLEAR

CALL CCSCAN

2）等待按键释放：在确认按键后等待按键完全释放

WAIT_RELEASE_SIMPLE PROC

WAIT_LOOP:

CALL DIS

CALL CLEAR

CALL CCSCAN

JNZ WAIT_LOOP

RET

WAIT_RELEASE_SIMPLE ENDP

实施效果：经过改进后，键盘响应稳定，误触发率降低。实施效果：程序结构清晰，各模块独立，便于调试和维护。

5.2 程序结构混乱

初期版本程序结构混乱，各功能模块耦合度高，调试困难。

原因分析：1）未采用模块化设计思想。2）全局变量使用过多。3）子程序接口不清晰

解决方案：

1）重构程序结构：采用模块化设计，明确划分功能模块

2）规范数据传递：尽量使用寄存器传递参数，减少全局变量

3）统一子程序接口：每个子程序有明确的入口参数和出口参数

4）增加注释：对关键代码段添加详细注释

实施效果：经过改进后，键盘响应稳定，误触发率降低。实施效果：程序结构清晰，各模块独立，便于调试和维护。

## 5.3 数码管显示闪烁问题

6位数码管在动态显示时出现明显的闪烁现象，影响视觉效果。

原因分析：1）扫描周期过长，超过人眼视觉暂留时间。2）位选切换时未关闭段选，造成短暂乱码。3）延时时间不均匀

解决方案：

1）优化显示算法：在歌曲播放延时循环DALLY_SONG 子程序内高频调用 DIS 子程序：

DALLY_SONG PROC

MOV BH, 00H

D0:

MOV CX, 0009H

D1:

MOV AX, 00F0H

D2:

DEC AX

JNZ D2

CALL CCSCAN

JNZ DALLY_EXIT_KEY

CALL DIS         ; ; 歌曲延时中仍调用DIS，保证显示不中断

LOOP D1

DEC DL

JNZ D0

JMP DALLY_EXIT_NORMAL

; 后续退出逻辑...

DALLY_SONG ENDP

2）消除段选残留：设计CLEAR 子程序，强制关闭所有段选输出

CLEAR PROC

MOV DX, MY8255_B

MOV AL, 00H      ; 段选端口送0，关闭所有段显示

OUT DX, AL

RET

CLEAR ENDP

3）统一显示延迟：为数码管显示专用延时，采用固定双层循环设计，延时时长

DALLY PROC

PUSH CX

MOV CX, 0006H    ; 外层固定计数

DELAY_OUTER:

MOV AX, 009FH    ; 内层固定计数

DELAY_INNER:

DEC AX

JNZ DELAY_INNER

LOOP DELAY_OUTER

POP CX

RET

DALLY ENDP

实施效果：显示效果稳定，无闪烁现象，字符清晰可辨。

# 第6章 总结

## 6.1 技术收获

深入理解接口技术，通过实际应用，加深了对8255、8254工作原理的理解

掌握汇编编程技巧，熟练掌握了汇编语言的模块化设计、子程序调用等技术

提高硬件调试能力，学会了使用万用表、示波器等工具进行硬件调试

培养系统思维，从系统角度考虑问题，注重各模块间的协调与配合

## 6.2 不足与改进

当前系统不足：

扩展性有限：歌曲只有3首，存储容量受限于程序空间

功能较为单一：缺少音量调节、节奏调整等高级功能

界面简单：仅使用数码管显示，信息展示有限

可供改进方向：

增加存储容量：使用外部存储器扩展歌曲库

丰富交互功能：增加音量控制、播放模式选择等功能

改进显示界面：使用LCD显示屏提供更丰富的信息显示

增加录音功能：实现用户自定义乐曲录制与播放

## 6.3 结语

《汇编语言与接口技术》课程设计是一次宝贵的实践学习机会。通过将理论知识应用于实际系统开发，我们不仅掌握了关键技术，还培养了工程实践能力和团队协作精神。这次经历将成为我们专业学习道路上的重要里程碑，为今后的学习和工作打下坚实基础。

学习之路永无止境。我们将继续深入学习计算机系统底层原理，不断提高技术创新能力，为未来从事计算机相关工作做好充分准备。

# 参考文献

[1] 西安唐都科教仪器公司. 80X86微机原理及接口技术实验教程(5.2版)[M]. 2009.

[2] 王爽. 汇编语言[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.

[3] Intel Corporation. 8255A Programmable Peripheral Interface Datasheet[Z]. 1990.

[4] Intel Corporation. 8254 Programmable Interval Timer Datasheet[Z]. 1990.

[5] 周明德. 微型计算机系统原理及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2007.

[6] 李继灿. 新编16/32位微型计算机原理及应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013.

[7] 叶继华. 汇编语言与接口技术（第2版）. 机械工业出版社，2012